Izvještaj za 5. domaću zadaću iz predmeta Mrežni promet i performanse

Luka Brajković, Karla Kijac, Dario Kiramarios, David Kovačević, Luka Plantak

Fakultet elektrotehnike i računarstva

Sadržaj

1.	Opis Markovljevog lanca	3

2.	Implementacija generatora	6

3.	Usporedba stvarnih i generiranih podataka	10

3.1.	Usporedba distribucija parametara	10

3.2.	Kolmogorov-Smirnov test	14

3.3.	Teoretska i empirijska vjerojatnost	15

## Opis Markovljevog lanca

Slika 1.3.1-1 - prikaz matrica prijelaznih vjerojatnosti i matrice gustoće prijelaza

Pri kreiranju Markovljevog lanca koristile su se matrice vjerojatnosti prijelaza između stanja (matrica P) i matrica intenziteta prijelaza (matrica Q). One su proizvoljno popunjene vjerojatnostima i vrijednostima trajanja sesije kako je zadano u samom zadatku. Proizvoljno zadana prosječna vremena za naša 3 izvora su: online igranje igrice je u prosjeku 27 sekundi, strujanje zvuka je u prosjeku 20 sekundi i strujanje videa je u prosjeku trajalo 13 sekundi. Matrice P i Q prikazane su na slici 1.1.

Stacionarne vjerojatnosti dobivene su transponiranjem matrice Q i izmjenom 1 retka matrice QT sa retkom p1+p2+p3=1 (Slika 1.2) i dobivene stacionarne vjerojatnosti su: p1=0.3078, p2= 0.3697 i p3=0.3226 (Slika 1.3).

Slika 1.2 - sustav za računanje stacionarnih vjerojatnosti

Slika 1.3 - rezultat stacionarnih vjerojatnosti

Slika 1.4 - vizualizirani podaci trajanja korištenjem ECDF

Vizualizirani sakupljeni podaci su prikazani na slici 1.4 i 1.5.

Slika 1.5 – vizualizacija distribucije trajanja usluga

Simulirane vjerojatnosti za 10000 koraka prikazane su na slici (Slika 6). Simulirane vjerojatnosti poklapaju se sa izračunatim stacionarnim vjerojatnostima do druge decimale tj. tek se na trećoj decimali razlikuju vjerojatnosti (osim u slučaju zadnjeg izvora tj. strujanja videa). Vjerojatnosti su puno točnije ako se simulacija odradi za milijun koraka te su rezultati onda jako slični izračunatim matematičkim rezultatima. Rezultati simulacije za milijun koraka su prikazani na slici 1.7. Za deset tisuća koraka, kako je i zadano za labos, je preciznost dobivenih simulacijskih vjerojatnosti manja od ove prikazane za milijun koraka na slici 1.6. Tako velika preciznost nakon milijun koraka pokazuje podudaranje simulacijskih rezultata sa očekivanim matematičkim rezultatima te samo potvrđuje matematičku točnost izračuna. To samo potvrđuje da se nakon jako puno koraka dolazi do stacionarnih vjerojatnosti pojavljivanja tj. provođenja vremena u određenim stanjima u Markovljevim lancima kao što i matematika „predviđa“.

Slika 1.7 - vjerojatnosti pojavljivanja pojedine aplikacije iz simulacijskih rezultata za milijun koraka

Slika 1.6 - vjerojatnosti pojavljivanja pojedine aplikacije iz simulacijskih rezultata za 10000 koraka

## Implementacija generatora

Implementacija funkcionalnosti generatora paketa navedenog u uputama napisana je u tri skripte:

- Receiver.py

- Generator.py

- MarkovChain.py

Zbog ograničenja mreže u kojoj smo obavljali implementaciju (Eduroam), nismo bili u mogućnosti slati pakete preko lokalne mreže, već smo pakete slali na loopback adresu (127.0.0.1).

Slika 2.1 –  Receiver.py skripta

Skripta Receiver.py implementira jednostavnog primatelja UDP paketa. Sluša na vratima 8080, prima UDP pakete te ispisuje njihovu veličinu na konzolu. Izvorni kod je na slici 2.1. Također prikazana je obrada najčešćih pogrešaka (opis u komentarima koda).

Skripta Generator.py implementira generator prometa. U kratko ova skripta generira pakete različitih veličina i među dolaznih vremena, a sve na osnovu nasumičnih vrijednosti (dobivenih iz odgovarajućih, analizom dobivenih, distribucija).

Slika 2.2- Generator.py Formiranje i slanje paketa određene veličine

Slika 2.3 - Generator.py Generiranje paketa za odabranu vrstu usluge

Kao što je prikazano na slici 2.3, ovisno o vrsti usluge generira se slučajna vrijednost veličine paketa te među dolazno vrijeme (delay) na osnovu odgovarajućih kontinuiranih distribucija (dobivene analizom).

Nakon što se odrede vrijednosti veličine paketa i vremena uspavljuje se dretva na broj milisekundi definirano u varijabli delay, te se poziva funkcija za formiranje i slanje paketa s dobivenom vrijednosti.

Slika 2.4 - MarkovChain.py Definicija stanja, vjerojatnosti prijelaza te pomoćne funkcije

Unutar skripte MarkovChain.py implementiran je automat stanja (Markovljev lanac). Sastoji se od 3 stanja: Agario, Radio i Video. Na slici 2.4. su prikazane i dodatne pomoćne funkcije.

Na slici 2.5 prikazana je implementacija automata. Počinje u nasumičnom stanju. Zatim za trenutno stanje se izvode sljedeće akcije:

Računa se vrijeme ostanka u stanju na osnovu eksponencijalne razdiobe

Za dobiveni broj sekundi se izvodi funkcija do_action_for_seconds koja za određeno stanje izvodi odgovarajuće generiranje paketa

Na osnovu matrice prijelaza se računa sljedeće stanje

Akcije se izvode u beskonačnoj petlji (do prekida programa).

Slika 2.5 - Implementacija stanja i akcija

## Usporedba stvarnih i generiranih podataka

### Usporedba distribucija parametara

U zagradi su ispisane vrijednosti koje su dobivene iz mjerenja prometa preko interneta te su uspoređene parametri distribucije na sljedeći način: (Najbolja generirana – Najbolja snimljena s interneta koja su korištena za generator). Sve distribucije od generatora koje su jednake onima s interneta budu vrlo dobro opisane. Može se vidjeti razlika na Agar.io međudolazna vremena distribucijama gdje je od generatora dobivena dweibull, a snimljena normalna s interneta da nisu svi podaci pokriveni krivuljom. Dodatno smo više puta generirali podatke generatorom za jednu vrstu paketa te su najbolje distribucije bile različite u recimo dvije različite Radio generacije podataka generatorom. Također Kolmogorov-Smirnov test je još uvijek izbacivao p-value jednak nula.

Agar.io:

Parametri najbolje distribucije za veličinu paketa (gamma - gamma)

- Alpha: 0.71	(0.65)

- Loc: 92	(60)

Slika 3.1.1- Agar.io distribucija za veličinu paketa

Scale: 61.56	(63.3)

Grafovi snimljenog s interneta i generiranog prometa za veličinu paketa su najsličniji kod Agar.io igre. Internet promet generira veće i raspršenije pakete koji idu i iznad krivulje dok su podaci iz generatora djelomično uz krivulju.

Parametri najbolje distribucije za međudolazna vremena (dweibull - normalna)

- Alpha: 0.69

- Loc: 0.03	(18.79)

- Scale: 0.01	(9.70)

Sl. 2. Agar.io distribucija za međudolazna vremena

Grafovi se vrlo razlikuju te generator slabo predstavlja normalnu distribuciju. Moguće je da bi uz više generiranih podataka (više od 5000) mogao pratiti normalnu distribuciju.

Video:

Parametri najbolje distribucije za veličinu paketa (gamma - dweibull)

- Alpha: 0.71	(0.70)

- Loc: 92	(1434)

- Scale: 61.56	(488.39)

Sl. 3. Video distribucija za veličinu paketa

Parametri dweibull distribucije u našem generatoru uzrokuju nastanak gamma distribucije za veličine. Dweibull distribucija za pakete s interneta jako loše pokušava namjestiti se podacima te zato dobivamo drugačiji izgled distribucije generatora.

Parametri najbolje distribucije za međudolazna vremena (dweibull – expon)

- Alpha: 0.69

- Loc: 0.03 	(0)

- Scale: 0.01	(9.74)

Sl. 4. Video distribucija za međudolazna vremena

Isto tako vrijedi i za međudolazna vremena kod videa.

Radio:

Parametri najbolje distribucije za veličinu paketa (dweibull - dweibull)

- Alpha: 0.59	(0.48)

- Loc: 1519	(1488)

- Scale: 432.21	(150.84)

Sl. 5. Radio distribucija za veličinu paketa

Parametri najbolje distribucije za međudolazna vremena (dweibull -dweibull)

- Alpha: 0.54	(0.49)

- Loc: 0.22	(204.79)

- Scale: 0.05	(49.59)

Sl. 6. Radio distribucija za međudolazna vremena

Ovdje su grafovi distribucije vrlo slični, ali imaju vrlo različite parametre. Vremena paketa na Internet prometu su puno više rašireniji i izvan krivulje.

### Kolmogorov-Smirnov test

Pošto je izrađeno točno 5000 generiranih stanja, također se reducirao broj međudolaznih paketa i veličine paketa  nastalim direktnim snimanjem na oko 5000 tisuća podataka. Rezultati su prikazani na sljedećoj slici.

Sl. 7. Kolmogorov-Smirnov test

Razlike su puno veće tijekom u međudolaznim vremenima nego u veličini paketa.KS statistics vrijednost govori koja je razlika između distribucija te što je veća vrijednost (prema 1) to je veća razlika. p vrijednost će nam reći jesu li distribucije izvučene iz istog skupa distribucije, manja vrijednost p nam daje do znanja da nisu. Pošto je većina p vrijednosti 0, to može označavati da je došlo do velike pogreške prilikom traženja najbolje distribucije koja opisuje podatke koji su nastale snimanjem s interneta i još kumulativno se dodaju pogreške nastale pri određivanju distribucija generatora. Postoje također odstupanja u varijablama loc, scale i alpha kod generiranih distribucija što može ukazati na potreban puno veći skup podataka. Najbližu distribuciju u našem primjeru imaju veličine paketa tijekom snimanja i generiranja igre Agar.io.

### Teoretska i empirijska vjerojatnost

Sl. 8. Empirijska vjerojatnost za internet i generirani promet

Teoretske vjerojatnosti su u oba slučaja jednake pošto se koristi ista P matrica koja se množi s lambda. Empirijske vjerojatnosti su imaju približno jednake vrijednosti. Stanje 0 predstavlja Agar.io (lambda = 1/27), stanje 1 radio (lambda = 1/20) i stanje 2 (lambda = 1/13), video. U oba slučaja najkraće će se ostati u stanju gledanja videa, dok će se igranje igrice i slušanja radija duže odvijati. Korištenjem većeg broja stanja, empirijske vjerojatnosti bi se trebale približavati teoretskim vrijednostima.